讲稿
基于YOLOv8的实时视频监控智能检测系统

开场白（约1分钟）

各位老师好，我是XXX，今天答辩的项目题目是“基于YOLOv8的实时视频监控智能检测系统”。

这个项目要解决的核心问题是：如何让视频监控系统从被动记录变成主动检测。

传统的视频监控，需要保安盯着屏幕看，容易走神、容易遗漏。我们的系统让计算机自动完成这件事——实时检测画面中的人体目标，判断是否有人闯入禁区，自动告警并录制证据。

下面我从技术方案、核心算法、系统演示三个方面来汇报。

项目背景与需求（约2分钟）

先说背景。视频监控在安防、工地、仓库等场景非常普遍，但传统系统有几个痛点：

- 人工成本高 — 需要专人24小时值守

- 容易遗漏 — 人眼长时间盯屏幕会疲劳

- 事后取证难 — 出了事翻录像效率低

我们的系统要实现：自动检测人体 → 判断闯入禁区 → 实时告警 → 自动录制。

需求概括为四个字：准、快、稳、用。准是不乱报警，快是实时处理超20FPS，稳是长时间不崩溃，用是一键启动。

技术方案与架构（约3分钟）

整体架构是四层流水线：

第一层：视频采集 — OpenCV通过USB摄像头实时采集，分辨率640x480

第二层：目标检测 — YOLOv11模型加载到GPU推理，RTX 3050 Ti单帧约40ms

第三层：区域检测（重点自研） — 判断检测框与禁区重叠度，停留时间是否足够

第四层：响应输出 — 钉钉告警 / 自动录制10秒MP4 / NiceGUI面板实时显示

基础框架用的是开源项目 dvr-yolov8-detection，GPL-3.0协议。下面重点讲最核心的区域入侵检测算法。

核心算法详解（约5分钟）

原方案的问题：锚点触发

原方案用的是锚点触发，判断人体的9个关键点，任何一个点落入禁区就报警。严重问题：人路过禁区边缘就误报。一个人正常走过通道，手臂刚好伸进禁区范围就报警了，实际使用完全不可接受。

我们的方案分两步：

- Bbox-Polygon重叠度检测

不再看点，看整个检测框。具体做法：

- 用OpenCV的fillPoly把禁区多边形画成像素级mask

- 把检测框也画成mask

- 两个mask做logical_and运算得到交集

- 交集面积/检测框面积 = 重叠比例

- 重叠大于等于30%才算人在禁区内

- 停留计时

- 通过跟踪器给每个人分配唯一ID

- 记录第一次进入禁区的时间

- 连续停留超过3秒才触发告警

- 3秒内离开则计时归零，不算

对比效果：

- 检测粒度：原方案点级别(9锚点) → 我们框级别(整体判断)

- 触发条件：原方案瞬间触发 → 我们连续停留>=3秒

- 路过误报：原方案频繁 → 我们几乎消除

- 可配置性：原方案固定 → 我们重叠阈值和停留时间都可调

系统演示（约5分钟）

现在我来演示系统运行效果。

演示步骤：

- 双击桌面YOLO Monitor快捷方式，系统自动启动，GPU被识别为CUDA设备

- 浏览器自动打开 http://127.0.0.1:5001，自研统一监控面板

- 第一个标签页“检测记录”，实时检测人体目标，Track ID、置信度、时间戳

- 切换到“区域管理”，点击编辑按钮，在视频画面上点击添加多边形顶点，保存后立即生效（不需重启）

- 人走入禁区停留3秒以上，禁区计数从0变为1，自动开始录制

- 切换到“录制查看”，展示刚才录制的MP4文件

- 最后看系统信息页，FPS实时21-26帧，GPU: RTX 3050 Ti

总结与创新点（约2分钟）

总结三大创新点：

第一，算法创新

bbox重叠度+停留计时，从看一眼就报警升级为看三秒再报警，大幅降低误报率。

第二，交互创新

NiceGUI统一面板，可视化区域编辑+热加载，运维人员不需改配置、不需重启系统。

第三，本土化创新

钉钉告警集成，适配国内企业场景，原方案仅支持Telegram。

系统在RTX 3050 Ti上稳定运行于21-26 FPS，满足实时监控需求。

────────────────────────────────────────

以上就是我的项目汇报。感谢各位老师的聆听，欢迎提问！